INFORME DE PREFACTIBILIDAD

Sistema de Generación Fotovoltaica Residencial con Configuración Net Billing y Respaldo con Batería de Litio

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Ubicación | Colono María Seidel 2504, Puerto Montt, Región de Los Lagos |
| Cliente | Cesar Barria Oyarzo ¦ N° Cliente SAESA 10982361 ¦ Medidor 3101198 |
| Tarifa actual | BT1 (baja tensión residencial) ¦ Potencia conectada 6,0 kW |
| Distribuidora | Sociedad Austral de Electricidad S.A. (SAESA) |
| Fecha / Nivel | Julio 2026 ¦ Prefactibilidad (Clase 4, ±25–30 %) |

1. Resumen Ejecutivo

Se evalúa la instalación de un sistema fotovoltaico (FV) conectado a la red bajo modalidad Net Billing (Ley 21.118), con batería de litio (LiFePO4) para autoconsumo nocturno y respaldo, en una vivienda de Puerto Montt cuyo consumo promedio es de 93,53 kWh/mes (aprox. 1.122 kWh/año).

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Potencia FV recomendada | 1,65 kWp (3 paneles de 550 W) |
| Inversor | Híbrido 3 kW (apto litio, con MPPT) |
| Batería | LiFePO4 48 V / 100 Ah (5,12 kWh) |
| Generación estimada | 1.550 kWh/año (138 % del consumo) |
| Inversión total (CAPEX) | $ 4.310.250 CLP |
| VAN (8 %, 20 años) | -$ 2.032.020 CLP |
| TIR | 1,4 % |
| PRI (simple) | 18,2 años |

Conclusión anticipada: el proyecto es técnicamente viable y cumple la normativa vigente, pero no es rentable financieramente con el consumo actual. El bajo consumo del cliente y el alto costo de la batería producen un VAN negativo. La batería se justifica como inversión de respaldo/resiliencia (continuidad ante interrupciones frecuentes en la zona sur), no como inversión de retorno económico.

2. Objetivo y Alcance

Diseñar a nivel de prefactibilidad un sistema de generación en base al recurso solar, dimensionando paneles, inversor, batería, materiales y protecciones; valorizar los componentes físicos y los recursos humanos; y evaluar la inversión mediante los indicadores VAN, TIR y PRI, conforme a la normativa chilena vigente y a las buenas prácticas del mercado.

3. Análisis del Recurso Natural Renovable Disponible

3.1 Localización

- Comuna: Puerto Montt, Región de Los Lagos.

- Latitud: -41,47° | Longitud: -72,94°.

- Clima: templado lluvioso oceánico, con alta nubosidad y estacionalidad marcada.

3.2 Recurso solar (Explorador Solar - Min. Energía / metodología PVGIS)

| Indicador | Valor estimado |
| --- | --- |
| Irradiación / HSP promedio anual (plano 35°) | 3,3 kWh/m²/día |
| HSP verano (Dic-Ene) | aprox. 5,5 kWh/m²/día |
| HSP invierno (Jun-Jul) | aprox. 1,3 kWh/m²/día |
| Ángulo de inclinación óptimo | aprox. 35-40° (~ latitud) |
| Orientación óptima | Norte franco (azimut 0°) |

3.3 Requerimientos mínimos de viabilidad

- Irradiación mínima recomendada: > 3,0 kWh/m²/día -> se cumple (3,3).

- Superficie de techo: aprox. 10 m² con orientación norte, libre de sombras (a verificar en visita técnica).

- Estructura de soporte: capacidad para aprox. 15 kg/panel.

Veredicto del recurso: VIABLE. Recurso modesto pero suficiente. La fuerte estacionalidad hace recomendable el net billing para banquear excedentes de verano.

4. Determinación del Consumo Energético

Datos obtenidos de la boleta electrónica SAESA N° 76633459.

4.1 Consumo histórico (últimos 13 meses)

| Mes | kWh | Mes | kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| May-25 | 76 | Dic-25 | 120 |
| Jun-25 | 106 | Ene-26 | 134 (máx) |
| Jul-25 | 93 | Feb-26 | 116 |
| Ago-25 | 56 (mín) | Mar-26 | 112 |
| Sep-25 | 91 | Abr-26 | 88 |
| Oct-25 | 85 | May-26 | 87 |
| Nov-25 | 61 |  |  |

4.2 Parámetros de diseño

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Consumo promedio mensual (boleta) | 93,53 kWh/mes |
| Consumo anual de diseño | 1.122 kWh/año |
| Consumo diario promedio | aprox. 3,1 kWh/día |
| Mes de mayor consumo | Enero (134 kWh) |
| Mes de menor consumo | Agosto (56 kWh) |
| Costo variable de energía (referencia boleta) | aprox. $222-255 /kWh |

5. Diseño de Prefactibilidad del Sistema

5.1 Normativa y marco regulatorio

- Ley 21.118 (Net Billing / Generación Distribuida): autogeneración con ERNC e inyección de excedentes, hasta 300 kW.

- NCh Elec. 4/2003: instalaciones eléctricas de consumo en baja tensión.

- Pliego técnico RGR N°02 (SEC) para generación distribuida.

- Declaración TE-4 ante la SEC por instalador eléctrico autorizado.

- Solicitud de conexión y medidor bidireccional ante SAESA.

- Equipos con certificación SEC obligatoria.

5.2 Dimensionamiento del generador fotovoltaico

Rendimiento específico (yield) = HSP x 365 x PR = 3,3 x 365 x 0,78 = 940 kWh/kWp/año

Potencia teórica (100% consumo) = 1.122 / 940 = 1,19 kWp

Potencia adoptada = 3 x 550 W = 1,65 kWp

Generación anual = 1,65 x 940 = 1.550 kWh/año (138% del consumo)

El sobredimensionamiento (1,65 vs 1,19 kWp) cubre pérdidas de batería (round-trip aprox. 90 %), degradación de paneles (0,7 %/año) y la estacionalidad invernal.

5.3 Inversor

Inversor híbrido monofásico 3 kW, con MPPT integrado, gestión de batería de litio y función de respaldo (backup) ante corte de red. Ratio DC/AC conservador que permite ampliación futura.

5.4 Batería de litio

Batería LiFePO4 48V/100Ah = 5,12 kWh nominales | Energía útil (DoD 90%) = 4,61 kWh | Autonomía aprox. 1,5 días de consumo.

Química LiFePO4 por seguridad, vida útil (> 6.000 ciclos) y tolerancia al clima frío. Función: desplazar el autoconsumo al horario nocturno y dar respaldo ante cortes.

5.5 Balance energético anual (Net Billing)

| Flujo | kWh/año |
| --- | --- |
| Generación FV | 1.550 |
| Autoconsumo (directo + batería) | 1.010 |
| Importación desde la red | 112 |
| Excedente inyectado a la red | 540 |

5.6 Materiales y protecciones (NCh Elec 4/2003)

- Estructura de aluminio anodizado + tornillería inoxidable.

- Cable solar 4-6 mm² (DC), conectores MC4.

- Protecciones DC: fusibles gPV, seccionador DC, descargador (DPS).

- Protecciones AC: interruptor automático, diferencial, DPS AC.

- Puesta a tierra (SPT) de estructura y equipos.

- Medidor bidireccional (habilitado por la distribuidora).

6. Valorización de Componentes Físicos (CAPEX de equipos)

Valores referenciales de mercado chileno 2025-2026 (IVA incluido), en CLP.

| Ítem | Total CLP |
| --- | --- |
| Panel solar 550 W monocristalino (x3) | 225.000 |
| Inversor híbrido 3 kW (MPPT, apto litio) | 650.000 |
| Batería LiFePO4 48V/100Ah (5,12 kWh) | 1.400.000 |
| Estructura de montaje de aluminio | 150.000 |
| Cableado solar, conectores MC4 y canalización | 120.000 |
| Tablero + protecciones DC/AC | 180.000 |
| Puesta a tierra (SPT) | 120.000 |
| Medidor bidireccional / adecuaciones | 80.000 |
| Materiales menores y ferretería | 80.000 |
| Subtotal materiales y equipos | 3.005.000 |

Referencias: kits híbridos con inversor 3.000 W desde aprox. $990.000 (Solares Center Chile); paneles 550-585 W aprox. $60.000-90.000 c/u; baterías LiFePO4 48V/100Ah aprox. $1,2-1,8 MM.

7. Valorización de Recursos Humanos

| Ítem | Total CLP |
| --- | --- |
| Proyecto eléctrico + tramitación TE-4/SEC (ing. autorizado) | 350.000 |
| Instalación (instalador SEC clase D + ayudante, 2 pers. x 3 días) | 600.000 |
| Puesta en marcha, pruebas y capacitación | 150.000 |
| Subtotal recursos humanos | 1.100.000 |

7.1 Inversión total del proyecto (CAPEX)

| Concepto | CLP |
| --- | --- |
| Materiales y equipos | 3.005.000 |
| Recursos humanos | 1.100.000 |
| Contingencia (5 %) | 205.250 |
| INVERSIÓN TOTAL | 4.310.250 |

8. Indicadores de Evaluación (VAN, TIR, PRI)

8.1 Supuestos

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Horizonte de evaluación | 20 años |
| Tasa de descuento | 8 % |
| Precio energía evitada (autoconsumo) | $230 /kWh |
| Precio de inyección (net billing) | $80 /kWh |
| Escalación tarifaria real | 4 % anual |
| Degradación FV | 0,7 % anual |
| O&M (año 1) | $50.000, +3 % anual |
| Reemplazo de batería (año 10) | $1.200.000 |

8.2 Resultados - Escenario base (FV + batería)

| Indicador | Resultado | Criterio | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficio neto año 1 | $225.485 | - | - |
| VAN (8 %) | -$2.032.020 | VAN > 0 | No conviene |
| TIR | 1,4 % | TIR > 8 % | Inferior a la tasa |
| PRI simple | 18,2 años | < vida útil | Muy largo |
| PRI descontado | > 20 años | - | No se recupera |

8.3 Resultados - Escenario B de referencia (FV sin batería)

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| CAPEX | $2.710.250 |
| VAN (8 %) | -$823.699 |
| TIR | 4,0 % |
| PRI simple | 14,4 años |

8.4 Interpretación

- El VAN negativo en ambos escenarios indica que, con el consumo actual, el proyecto no genera valor económico al 8 %.

- La batería agrega aprox. $1,6 MM (compra + reemplazo) que no se recupera: destruye aprox. $1,2 MM de VAN adicional.

- El problema es de escala: el consumo es demasiado bajo para amortizar el costo fijo de un sistema con almacenamiento.

9. Conclusiones y Recomendaciones

- Recurso solar: viable (3,3 kWh/m²/día). Proyecto técnicamente factible y conforme a la normativa.

- Económicamente NO es rentable para el consumo actual: VAN negativo, TIR < tasa de descuento, PRI > 18 años.

- La batería es una inversión de respaldo/resiliencia, no de retorno. Si el objetivo es puramente económico, se recomienda omitirla.

- Para mejorar la viabilidad: evaluar si aumenta el consumo (calefacción eléctrica, VE); priorizar eficiencia energética; dimensionar la batería solo a cargas críticas; cotizar en firme con 3 proveedores certificados SEC.

Documento a nivel de prefactibilidad. Los valores de equipos y mano de obra son referenciales de mercado y deben confirmarse con cotizaciones formales. El recurso solar debe validarse con el Explorador Solar del Ministerio de Energía para las coordenadas exactas y con visita técnica de sombreado.